2006年移动音频IC
    产业研究报告

水清木华研究中心

版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

| 序号 | 6330 | 报告名称 | 2006年移动音频IC产业研究报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字数 | 8.7万 | 图表数量 | 143 | 报告页数 | 210 | 完成时间 | 06年08月 |
| 语种 | 中文 | 电子版价格(RMB) |  | 10000 | 纸质版价格(RMB) |  | 9000 |
| 摘要 | 移动音频IC应用领域主要是手机和MP3 播放器。手机用音频IC主要有3类，一是和弦IC，二是CODEC，三是音频放大IC。MP3播放器用音频IC主要是MP3解码IC和CODEC。 和弦IC市场前景不妙，全球主要的手机厂家诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信、西门子都极少采用和弦IC ，尤其是2005年以后，这四大厂家一般采用应用处理器和定制模拟基频来完成和弦功能。采用和弦芯片的厂家主要是三星、LG和国产厂家。而这些厂家的市场占有率正在逐渐下滑，尤其是三星，市场占有率下滑了近10%。国产厂家也是举步维艰，即便是黑手机，销量也有所下降。未来随着半导体工艺的发展，混合信号集成到纯CMOS工艺的逻辑芯片中将越来越简单，集成和弦的SoC 是大势所趋。而和弦IC的供应厂家却越来越多，最早是雅马哈一家独大，后来雅马哈与OKI平分市场，接下来是中星微异军突起，现在方泰微电子也在强攻此领域。和弦IC的价格急剧下降，利润越来越薄。和弦IC厂家的日子开始难过，雅马哈是三星和弦IC唯一供应厂家，不过雅马哈也不得不靠降价拉拢三星，雅马哈电子半导体部门的利润从2004财年的200亿日元，降低到79 亿日元，而出货量还增加不少。OKI的利润也是大幅度下滑75%。对于和弦IC厂家来说，转型是必须的。转型不是简单地把和弦上加入MP3 播放功能，要知道大部分基频都支持MP3播放。和弦IC厂家应该朝多媒体应用处理器领域进军。 音频CODEC领域的厂家不多，主要有TI、AKM和欧胜微电子。音频CODEC的进入门槛颇高，精通DELTA-SIGMA变换的厂家才能在此领域具备一席之地。并且音频CODEC最多应用在压缩音乐播放器上，特别是MP3和数码相机上，用量巨大，对音频CODEC厂家来说，手机只是副业，只是锦上添花，即便失去也不会太在意。音频CODEC的市场也不大，诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信、西门子都不大可能采用音频CODEC，他们都将此功能集成到基频或者应用处理器领域。只有缺乏定制基频IC能力的三星、LG和国产厂家愿意用音频CODEC，并且是只有在特别追求音质的手机中才会使用，使用量远不如和弦。 音频放大IC单独出现的手机越来越多，此前音频放大都集成到模拟基频里。音频放大IC单独出现的原因很简单。一是音乐手机、MP4手机和电视手机为方便浏览和聆听，通常会附加1-2个小喇叭，要驱动这两个小喇叭需要比较大的输出能力，集成到基频里的音频放大通常驱动能力比较差，而这类手机的出货量在持续增加。二是追求高音质的手机大量出现，集成到基频里的音频放大音质比较差。诺基亚2005年大约75%的手机都采用独立的音频放大IC，三星则大约70%的手机采用独立的音频放大IC。摩托罗拉和索尼爱立信则较少使用独立的音频放大IC。 音频放大的门槛更高，尤其是AB类音频放大，国家半导体在音频领域竖立了泰山北斗级的地位，即便是强如德州仪器也无法和国家半导体比肩。国家半导体在手机音频放大领域耕耘30年，经验丰富，尤其擅长控制性价比。产品线也异常丰富，多达60款产品，满足不同类型的需要，同时提供强大的技术支持。 面对国家半导体在AB类音频放大领域的超级地位，各厂家都避免和国家半导体正面竞争。D类音频放大器成为这些厂家的首选，尤其是德州仪器，试图以D类音频放大冲击国家半导体在音频领域的地位。 D类在4、5年内可能 都不会成为主流，原因有几点，一、D类最大的优点是效率高，但是这个优点并不明显，在中等输出功率下，D类比AB类最多高15-20%的效率。二、D类音频放大IC价格高，通常AB类音频放大器平均价格为0.5美元以下，D类价格在0.6-1.5美元之间，尤其是失真比较小的产品。三是音质不好，音质评价是一个很主观的评价，低失真未必就代表高音质。D类虽然可以做到很低的失真，但是音质还是不能和AB类比，因为D类产生大量的高频谐波，这些谐波虽然理论上人耳无法听到，但是仍然影响人的听觉系统，人类的听觉系统复杂，耳朵并非是人类听觉系统荣的全部。D类的声音生硬就因为此。四是EMI电磁干扰，D类产生的高频谐波，可能会对手机RF部分或者天线部分产生干扰，降低手机的灵敏度，导致手机无法正常工作。第三个问题是最难解决的，甚至是无法解决的，其他的问题都是相对比较轻松。 常见手机用D类音频放大IC特性一览 LM4667; TPA2010D1; TPA2005D1; MAX9700; NCP2820. 推出日期; 2004年9月; 2003年10月; 2002年7月; 2004年6月; 2005年6月. 价格（千颗起，美元）; 0.48; 0.5; 0.5; 0.59; 0.68. 封装; 9脚，MicroSMD; WCSP; QFN、BGA; UCSP; WCSP. 声道; 单; 单; 单; 单; 单. 功率输出at 3.3V & 1% THD; 450mW; 730mW （3.6V）; 580mW（3.6V）; 450mW; 700mW（3.6V）. THD; 0.35%( VDD = 3 V PO = 100mWRMS; fIN = 1kHz); 0.20%(VDD = 2.5 V, PO = 200 mW, RL = 8 W, f = 1 kHz); 0.20%(VDD = 2.5 V, PO = 200 mW, RL = 8 W, f = 1 kHz); 0.01%( VDD = 3 .3V PO = 125mWRMS; fIN = 1kHz); 0.09%(VDD = 3.6 V, PO = 250 mW, RL = 8 W, f = 1 kHz). PSRR; -55dB; -75dB; -75dB; -70 dB; -62 dB. 封装面积; 1.46mmx 1.46mm; 1.45mmx1.45mm; 2.5mm x 2.5mm; 1.5mm x 2mm; 1.45mmx1.45mm. 应用实例; 诺基亚8800; 摩托罗拉MPX220; LG F1200、SV-130、SV-140、SV9140、T5100。三星X200. |
| 正 文 目 录 | 第一章：移动音频IC简介 1.1、移动音频IC市场与产业纵览 1.2、和弦IC简介 1.3、手机CODEC简介 1.4、全球音乐手机市场 1.5、中国音乐手机市场 第二章：手机专用音频IC厂家研究 2.1、方泰电子科技 2.2、得理微电子 2.3、雅马哈 2.4、OKI 2.5、NEC 2.6、ROHM 2.6、欧胜微电子 2.7、AKM 2.8、德州仪器 2.9、中星微 2.10、华邦 第三章：MP3 播放机用音频IC市场 3.1、全球MP3播放机市场 3.2、中国MP3播放机市场 3.3、MP3播放机芯片市场与产业 第四章：主要MP3 解码芯片厂家研究 4.1、炬力集成电路 4.2、Sigmatel 4.3、PortalPlayer 4.4、Telechips 4.5、福州瑞芯微电子 4.6、Atmel 4.7、劲取科技 4.8、科广电子 4.9、凌阳 4.10、演算科技 4.11、华矽半导体 4.12、飞利浦 第五章：移动音频放大IC 5.1、移动音频放大IC市场 5.2、移动音频放大IC产业 5.3、D类音频放大器简介 5.4、D类音频放大器的缺点以及解决方法 5.4.1、EMI干扰 5.4.2、改善失真 5.4.3、改善频率响应范围和附带失真问题 5.4.4、输出端LPF（低通滤波器）的大电感大电容问题 5.4.5、对电源要求高 5.5、手机用音频放大IC应用实例 第六章：移动音频放大IC厂家研究 6.1、YAMAHA 6.2、德州仪器 6.3、国家半导体（National Semiconductor） 6.4、Maxim美信 6.5、安森美 6.6、Analog Devices |  |  |  |  |  |  |
| 部分图表目录 | 雅马哈YMU765内部框架图 2005-2010年全球和弦IC市场规模预测 2005年全球主要和弦IC厂家市场占有率统计 高音质智能手机音频系统示意图 欧胜微电子WM8960 内部框架图 2004-2009年全球MP3手机出货量预测 2005-2009年加强型音乐手机出货量预测 2006年加强型音乐手机各厂家市场占有率预测 2005年连续4季度中国MP3、MP4手机出货量 2005-2010年MP3、MP4手机中国出货量 2005-2010年MP3手机中国出货量 2005-2010年MP4手机中国出货量 方泰微电子产品路线图 方泰微电子产品基本框架图 FT1960N内部框架图 2006财年雅马哈收入结构比例 2006财年雅马哈盈利结构比例 2004-2006财年雅马哈电子元件与金属产品部门收入与盈利统计 YMU762内部框架图 雅马哈YMU765内部框架图 YMU782内部框架图 YMU782内核图 2005-2006财年OKI收入结构比例 UPD9971内部框架图 UPD9996内部框架图 UPD9995内部框架图 UPD9993内部框架图 UPD9992内部框架图 欧胜微电子2002-2005年收入与运营利润统计 欧胜微电子2002-2005年现金流统计 2002-2005年欧胜微电子毛利率与成本结构 2002-2005年欧胜微电子半年度收入与运营利润统计 2005年欧胜微电子收入结构统计 WM9713典型应用图 Wm9713内部框架图 WM8955内部框架图 WM8985内部框架图 WM8955典型应用图 WM8960内部框架图 AK4642内部框架图 TLV320AIC23内部框架图 2001-2006年上半年中星微收入及毛利率统计 2005年1季度到2006年2季度华邦收入与毛利率统计 2005年1季度到2006年2季度华邦内存与逻辑产品收入与毛利率统计 2006年2季度华邦产品结构 2002-2009年全球便携数字音乐播放机销量统计及预测 2003-2010年全球便携数字音乐播放器市场规模统计及预测 2001年4季度到2006年1季度苹果iPod销量统计 2006年1季度中国MP3 市场占有率统计 2006年1季度中国MP4 主要厂家市场占有率统计 2005年全球MP3播放机芯片市场占有率统计（按出货量） 2006年全球MP3播放机芯片市场占有率预测（按出货量） 2005年便携音乐播放机芯片市场主要厂家占有率统计（按销售额） 2006年便携音乐播放机芯片市场主要厂家占有率预计（按销售额） 炬力关联公司结构 炬力半导体上下游合作伙伴 炬力产品路线图 炬力产品间隔划分 炬力主要产品一览 ATJ2075内部框架图 ATJ2085内部框架图 ATJ2097内部框架图 2002-2005年Sigmatel收入统计 2002-2005年Sigmatel毛利率统计 Sigmatel2006年1季度收入地域结构 Sigmatel音频CODEC路线图 Sigmatel PMP SoC路线图 Sigmatel硬解码视频SoC路线图 Sigmatel无线连接领域路线图 Sigmatel电视音频领域路线图 Sigmatel D类音频放大器领域路线图 Sigmatel数字影像市场路线图 PP5024内部框架图 PP5022内部框架图 TCC771/773典型DAB应用图 TCC730内部框架图 2003年1季度到2006年1季度Atmel每季度收入统计 2003年1季度到2006年1季度Atmel每季度毛利率统计 2006年1季度Atmel产品结构比例 AT85C51SND3内部框架图 AT85C51SND3典型应用图 AT89C51SND2C内部框架图 AT83SND2CMP3内部框架图 2002-2007年凌阳收入统计 202-2007年凌阳净利润统计 2002-2007年凌阳毛利率统计 2003年3月到2006年3月凌阳股价与销售额走势图 演算科技产品路线图 SAA7750内部框架图 5.1、移动音频放大IC市场 2005-2010年音频放大IC市场规模预测 5.2、移动音频放大IC产业 2005年全球移动音频放大IC主要厂家市场占有率 D类音频放大与AB类音频放大效率对比 Δ-Σ调变器 D类音频放大典型低通滤波器电路 图 雅马哈 D类放大器产品分布图 图 雅马哈“纯脉冲直扬声器驱动电路”与D类放大器的区别 图 雅马哈“纯脉冲直扬声器驱动电路”与减少过滤D类放大器的区别 图 雅马哈YDA131(D-1)内部模块图 图 雅马哈YDA131(D-1)应用电路实例 图 YDA139和其他公司无滤波器D类放大器的失真率比较 图 YDA139和其他公司D类放大器的效率比较 德州仪器2005年技术收入结构比例 德州仪器模拟器件、DSP、其他2003-2005年收入增长幅度 2005年全球模拟半导体市场规模 国家半导体2002-2006财年收入统计 国家半导体2004财年3季度到2006财年3季度每季度收入与毛利率统计 图 2001-2006Q1美信营业业绩 图 2003-2006Q1美信研发投入变化图 图 2003-2006Q1美信营收地域分布 安森美2005年2财政季度到2006年2财政季度收入与毛利率统计 2003年1季度与2006年1季度安森美产品应用结构比例对比 图 安森美NCP2820内部结构图 NCP2821内部框架图 2000-2005财年ADI收入与毛利率统计 2000-2005财年ADI研发投入变化图 2003-2005财年ADI收入地域结构 2005年ADI产品应用结构比例 2005年ADI产品技术结构比例 SSM2302内部框架图 诺基亚手机应用处理器使用表 常见音频CODEC使用实例 YMU762使用实例表 YMU765使用实例表 表：部分采用ROHM音源芯片手机 中星微音频产品一览 华邦和弦IC一览 Sigmatel音频播放器领域产品一览 TCC77X系列产品性能表 华矽半导体MP3 芯片一览 74款手机音频放大IC实例 常见手机用AB类音频放大器IC特性一览 常见手机用D类音频放大IC特性一览 表 雅马哈公司简介 表 雅马哈单片D类放大器IC 表 雅马哈 D类放大器控制IC 表 雅马哈D类放大器与其他公司D类放大器的特性比较 表 雅马哈D类放大器产品应用 表 德州仪器AB类手机用音频放大器产品 国家半导体2006年新推出便携音频放大器产品一览 国家半导体D类便携音频放大器一览 表 美信便携音频放大器产品 安森美音频放大器产品一览 表 安森美D类放大器产品 |  |  |  |  |  |  |

#### 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc )，注明单位名称、联系人、联系办法（含传真和邮件）、申请报告名称，然后签字盖章后传真到： 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后，将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户：

开户行：交通银行世纪城支行 帐号：110060668012015061217

户名：北京水清木华科技有限公司

4，研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后，按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话：86-10-82601561、82601562、82601563 传真：86-10-82601570